Téma: MERANIE INDEXU LOMU
Teoretický úvod:  

Základnou veličinou, ktorá charakterizuje optické prostredie, je index lomu. Možno ho merať niekoľkými desiatkami metód. Použijeme najjednoduchšie metódy, ktoré sú založené na meraní uhlov.

Monofrekvenčné svetlo sa na rozhraní dvoch optických prostredí láme podľa Snellovho zákona.

[image: image1.wmf]n

=

b

a

sin

sin


                        n1  sin  = n2  sin 
kde n1  je index lomu prvého prostredia, v ktorom svetlo dopadá na rozhranie pod uhlom dopadu 
         n2 je index lomu druhého prostredia, v ktorom sa láme pod uhlom lomu 

Keď je prvé prostredie vzduch, ktorého index lomu n1 = 1 a druhé prostredie je plexisklo, ktorého index lomu n2 = n, potom pre Snellov zákon platí

[image: image2.wmf]1

2

n

n

=

a

o

m

90

sin

sin


Keď svetlo prechádza z plexiskla do vzduchu, potom pre medzný uholm  platí:

[image: image3.wmf]m

sin

1

a

=

n

[image: image4.wmf]n

=

b

a

sin

sin


[image: image5.wmf]1

2

n

n

=

a

o

m

90

sin

sin

po úprave                  

Index lomu plexiskla potom môžeme vypočítať ak odmeriame uhly    a  , alebo medzný uhol m.

Pomôcky: optická lavica, polvalec z plexiskla, kruhová  optická  platňa s uhlomernou stupnicou, clona s jednou štrbinou.

Postup: 

1. Na optickú platňu položte polvalec z plexiskla tak, aby jeho stred vypuklej plochy splýval so stredom optickej platne a rovná stena polvalca splývala s jedným vyznačeným smerom (priemerom). Lampu a kruhovú optickú platňu upravte v smere optickej lavice tak, aby úzky zväzok farebného svetla bol viditeľný pozdĺž celej platne a prechádzal jej stredom.

2. Pre päť rôznych uhlov dopadu určte príslušné uhly lomu.

3. Určte index lomu plexiskla pre červené svetlo.
4. Otočte optickú platňu tak, aby úzky zväzok svetla dopadal na vypuklú stenu polvalca, kedy lom nastáva  na rovinnom rozhraní pri prechode svetla z plexiskla do vzduchu. Zväčšujte uhol dopadu pomalým otáčaním optickej platne až na hodnotu, keď nastane úplný odraz svetla. Medzný uhol m  je v strede medzi hodnotami m1, keď sa svetlo ešte láme a m2 , keď sa už úplne odráža.
5. Odmerajte hodnoty uhlov m1 a m2. Meranie opakujte päť krát.
6. Určte index lomu plexiskla pre červené svetlo.







   m











� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





   90o








PAGE  

[image: image6.wmf]m

sin

1

a

=

n

_1038552302.unknown

_1038552367.unknown

_1038552195.unknown

