Vypracoval :                                                                  Školský rok :

Dátum   :                                                                        Trieda   :

_______________________________________________________________________________________

Téma: Meranie dĺžky telesa

Teoretický úvod :

Na meranie malých dĺžok sa používa posuvné meradlo s nóniom. Skladá sa z pravítka s milimetrovou stupnicou a pevným ramenom. Na pravítku je navlečená posuvná objímka s ramenom. Na objímke je pomocná stupnica nazvaná nónius. Dĺžka 9 mm je na ňom rozdelená na 10 dielikov. Každý dielik nónia meria teda 0,9 mm.

Pri meraní ukazuje nula nónia na pravítku celý počet milimetrov. Desatiny milimetrov sa rovnajú číslu rysky nónia, ktorá splýva s niektorou ryskou meradla.

Takýmto meradlom možno zisťovať dĺžky s presnosťou na 0,1 mm. Pri dvadsatinnom nóniu možno merať s presnosťou na 0,05 mm. Posuvné meradlo s nóniom býva upravené tak, že ním môžeme merať vnútorné priemery a hĺbku dutín.

Pomôcky  :  merané teleso, posuvné meradlo s nóniom

Postup :

- Odmerajte priemer telesa posuvným meradlom s nóniom.

- Urobte 5 meraní.

- Z nameraných hodnôt určte aritmetický priemer a priemernú odchýlku.

Tabuľka:

Záver: Priemer telesa je (48,6 ± 0,2) mm.