3

| Téma | Spracovanie nameraných hodnôt.Chyby merania. |
| --- | --- |
| Cieľ | Správne zapísať výsledok merania |

Každé meranie je zaťažené chybami merania.

Aritmetický priemer z nameraných hodnôt preto považujeme za najpravdepodobnejšiu hodnotu meranej veličiny.

Odchýlka i-tého merania:  ∆mi=m-mi

Spracovanie nameraných hodnôt:

- Namerané hodnoty zapisujeme do tabuľky.

- Aritmetický priemer z nameraných hodnôt počítame o jedno miesto viac než boli namerané hodnoty.

- Priemernú odchýlku zaokrúhlime na jednu platnú číslicu vždy nahor

- Aritmetický priemer z nameraných hodnôt zaokrúhlime na rovnaký počet desatinných miest, ako má priemerná odchýlka.

| P.č. | d [mm] | d[mm] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 46,5 | (-)0,13 |
| 2 | 46,4 | (-)0,03 |
| 3 | 46,2 | 0,17 |
| Φ | 46,37 | 0,2 (0,11) |

Poznámka: znamienka a priemerná hodnota v zátvorke sa nepíše

Výsledok zapíšeme: 	priemerná hodnota ±priemerná odchýlka	(46,4 ± 0,2) mm

Relatívna chyba:

| Operácia | Priemer | Relatívna chyba | Priemerná odchýlka |
| --- | --- | --- | --- |
| A ± B |  |  |  |
| A . B |  |  |  |
| A : B |  |  |  |
| A2 |  |  |  |
| c . A |  |  |  |